МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ”

КАФЕДРА № 24

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| ассистент |  |  |  | А.А. Сафронова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО И КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЙ КРОВЕНОСНОГО СОСУДА С БЛЯШКОЙ РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ

### по курсу: БИОМЕХАНИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | 2046 |  |  |  | С.Е.Токмакова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2022

- Цель работы:

Определить давление в гибком баллоне, необходимое для дилатации кровеносного сосуда с бляшкой ранней стадии развития в зависимости от ее длины.

- Описание лабораторной установки:

После дилатации внутренний радиус R сегмента сосуда в зоне расположения бляшки должен находиться в пределах 1,05…1,1 внутреннего радиуса сосуда Rвс. Длина бляшки lб = 2…5 мм. Длина выделенного в модели сегмента сосуда lс = 5 lб

- Результаты исследований и измерений:

Вариант №20

Данные величины:

Внешний радиус сосуда Rнc=7.65 мм

Внутренний радиус сосуда Rвc=7.65-1.3=6.35 мм

Модуль нормальной упругости сосуда Eвс = 1.31 Мпа

Толщина стенки сосуда hc=1.3 мм

Расчетные величины:

Модуль нормальной упругости бляшки Eб = 1.31*0.6=0.786 Мпа

Внутренний радиус бляшки Rб= 6.35*0.5=3.175 мм

Толщина стенки бляшки hc=3.175 мм

Результаты исследований:

| № | lб, мм | lс, мм | P, МПа | Перемещение, мм | Перемещение, % | Напряжение, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 25 | 0.225 | 0.5494 | 8.65 | 0,7018 |
| 2 | 3 | 25 | 0.21 | 0.5477 | 8,63 | 0,6859 |
| 3 | 4 | 25 | 0.2 | 0.5407 | 8.5 | 0,676 |
| 4 | 5 | 25 | 0.165 | 0.546 | 8.6 | 0,6575 |

- Графики:

График зависимости напряжения сосуда от длинны бляшки

- Приложения

Общая

Перемещение 1

Напряжение 1

Перемещение 2

Напряжение 2

Перемещение 3

Напряжение 3

Перемещение 4

Напряжение 4

- Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было определено давление в гибком баллоне, необходимое для дилатации кровеносного сосуда с бляшкой ранней стадии развития в зависимости от ее длины.

В ходе выполнения лабораторной работы я построила график зависимости напряжения сосуда от длинны бляшки и сделала вывод, что при увеличении длинны бляшки напряжение на сосуде уменьшается, при этом при малых размерах бляшки основное напряжение проходит по краю бляшки, а при увеличении ее длинны напряжение постепенно распространяется по всей длине бляшки.